ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРБАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

03.08. 2017 года                                                                                                   № 38

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Городская дума решила:

1.        Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области.

- Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом МО город Горбатов и разместить на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Нижегородской области http://admpavlovo.ru.

3.         Решение от 31.10.2013 г. № 30 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области» считать утратившим силу

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области (Кулькова А.Ю.)

Глава местного самоуправления  -

Председатель городской думы

МО город Горбатов                                                                                         С.А. Алипов

Приложение к Решению Городской

Думы МО г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области от 03.08.2017 г.  № 38

Схема

водоснабжения и водоотведения

на территории

муниципального образования  г. Горбатов

Павловского муниципального района Нижегородской области

на период до 2022 года

2017 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ……...……………………………………….……………........4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ………………………………………………………………..7

2.1. Общие сведения о МО г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области…………………..……………….……………….……7

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения ……….8

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения …………………………………9

3.2. Анализ существующих проблем………………………………………………11

3.3. Обоснование объёмов производственных мощностей……………………11

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения…………..............................................................................................12

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………….12

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………15

4.1. Анализ структуры системы водоотведения………………………………..15

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………15

4.3. Перспективные расчётные расходы сточных вод……………..……………16

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации………………16

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........………17

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ …………………………………18

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы …….……………………………………………………………………………………………..18

6.2. Структура финансирования программных мероприятий .…………………18

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы ………18

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования

город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Постановления № 19 от 04.06.2013г. главы администрации муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области "О начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области"

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в МО г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счёт денежных средств муниципального бюджета с привлечением средств районного, областного, федерального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Г. ГОРБАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования

г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области на период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация муниципального образования г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области.

Местонахождение проекта

Россия, Нижегородская область, Павловский район, муниципальное образование город Горбатов.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2022 года;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объёмом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2017 до 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2017-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ) сельских населенных пунктов МО г. Горбатов;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Чмутово;

Второй этап строительства - 2019-2020 годы:

- реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ) сельских населённых пунктов МО г. Горбатов;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчётный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчётный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Чмутово;

Третий этап строительства -2021-2022 (расчётный срок):

- реконструкция существующих сетей и  объектов (водонапорные башни) водоснабжения МО г. Горбатов

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 14 млн. руб., в том числе:

6,2 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

7,8. млн.руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счёт денежных средств муниципального бюджета с привлечением средств районного, областного, федерального бюджетов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населённых пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Администрация МО г. Горбатова Павловского района  Нижегородской области расположена в 32-х  км от г. Павлово,  61 км от г. Нижнего Новгорода. Общая площадь МО составляет 17671 Га. Административный центр администрации МО - г. Горбатов.

Территория муниципального образования в основном покрыта разветвлённой сетью балок и оврагов, большая часть их покрыта смешанным лесом и кустарниками.

На территории муниципального образования находится  семнадцать  населённых пунктов с населением 2919 человек, число хозяйств - 773

г. Горбатов - 2228 человек, 457 хозяйств;

д. В.Кожухово - 6 человек, 5 хозяйств;

д. Н.Кожухово - пост. жителей нет;

д. Борок - 60 человек, 28 хозяйств;

д. Лисёнки - 1 человек, 2 хозяйства;

д. Мещера - 13 человек, 7 хозяйств;

д. Мунькино - 8 человек, 6 хозяйств;

д. Низково - 18 человек, 12 хозяйств;

д. Окулово - пост. жителей нет;

д. Пестряково - 2 человек, 1 хозяйство;

д. Погорелка - 17 человек, 12 хозяйств;

д. Поляна - 4 человек, 3 хозяйства;

д. Попадьино - 172 человек, 71 хозяйство;

д. Пруды - 14 человек, 11 хозяйств;

д. Сосновка - 9 человек, 5 хозяйств;

д. Чубалово - 16 человек, 8 хозяйств;

с. Чмутово - 351 человек, 144 хозяйства;

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчётные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определённые в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприёмных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории населённых пунктов и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов её абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать приём и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчётный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчётный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчёты.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в восьми населённых пунктах

(г. Горбатов, с. Чмутово, д. Попадьино, д. Пруды, д. Сосновка, д. Погорелка, д. Низково,  д. Пестряково) из четырёх скважин и семи каптажей, трёх насосных станций

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подаётся исходная (природная) вода, периодические показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в неисправном состоянии.. Существующие линии центрального водопровода в г. Горбатове действует с 1959 года, в с Чмутово действует с 1977 года, в Попадьино действует с 1977 года, в д. Пруды, д. Сосновка, д. Погорелка действует с 1986 года. Канализационные очистные сооружения в г. Горбатове находятся в неудовлетворительном состоянии. В остальных населённых пунктах канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В населённом пункте г. Горбатов вода из каптажей подаётся на насосную станцию откуда насосом распределяется по водопроводной сети города, так же вода подаётся из артезианских скважин напрямую в водопроводную сеть. В населённых пунктах, д. Пруды, д. Сосновка, д. Погорелка,  д. Низково вода подаётся из каптажей в небольшие ёмкости, откуда самотёком идёт дальнейшее распределение по водопроводной сети. В населённых пункте с. Чмутово вода из каптажей подаётся в ёмкость, откуда насосом подаётся в водопроводную сеть.

Канализация в населённых пунктах  д. Попадьино, д. Пруды, д. Сосновка, д. Погорелка, д. Пестряково представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

В остальных населённых пунктах Муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования г. Горбатов и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области является вода из скважин и родниковая вода. Качество родниковой воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Водоснабжение населённых пунктов организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населённых пунктах: (г. Горбатов, с. Чмутово, д. Попадьино, д. Пруды, д. Сосновка, д. Погорелка, д. Низково, д. Пестряково

Действующих станций водоподготовки на территории МО г. Горбатов нет.

Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населённый пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Горбатов пер. Мичурина | Каптажное сооружение 2 шт. | 150 | - |
|  | г. Горбатов ул. Строителей | артскважина №1 | 80 | 5,5 кВт ЭЦВ 6-6,5-140 |
|  | г. Горбатов ул. Строителей | артскважина №2 | 70 | GRUNDFOS |
|  | г. Горбатов ул. Строителей | артскважина №3 | 35 | GRUNDFOS |
|  | г. Горбатов ул. Кирова | артскважина | 40 | 1,1 кВт ЭЦВ 4-2,5-80 |
|  | г. Горбатов ул. Гагарина | Насосная станция | 60 | 7,5 кВт ЭЦВ 6-6,5-140 |
|  | г. Горбатов ул. Кирова | Насосная станция | 150 | 6,3 кВт ЭЦВ 6-10-140 |
|  | с. Чмутово | Каптажное сооружение 2 шт. | 120 | - |
|  | д. Пруды | Каптажное сооружение | 30 | - |
|  | д. Погорелка | Каптажное сооружение | 60 | - |
|  | д. Сосновка | Каптажное сооружение | 40 | - |
|  | д. Пестряково | Каптажное сооружение | 20 | - |
|  | д. Попадьино | Насосная станция ЗАО «Горбатовское» | 80 | 63 кВт ЭЦВ 6-10-140 |

Централизованным водоснабжением в МО г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области занимается предприятие "ООО Жилкомсервис"

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 32 км.

Основная часть была проложена от 1959г до 1986г. Основная масса водопроводных сетей состоит из асбестоцементных(13км.) и стальных(17,8 км.)  труб диаметром от 25 до 200мм. Лишь небольшая часть (0,7 км) составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм.

Водопроводная сеть жилого фонда г. Горбатова представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,0 м. Общая протяжённость составляет 0,8 км;

Износ водопровода составляет близким к 90%. Потери в сетях при транспортировке более 20% и не совпадают с расчётом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция отдельных участков системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления ООО "Жилкомсервис" и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трёх источников: целевые программы субъекта Федерации (Нижегородской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в МО г. Горбатов в населённых пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населённый пункт | 2013, м3 | 2014, м3 | 2016, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горбатов | 72 695 | 83 095 | 70 897 |
| 2 | с. Чмутово + 7 деревень | 14 165 | 19 104 | 12 572 |

Общая численность населения муниципального образования  г. Горбатов составляет порядка 2300 человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 4,0 м3. Обеспеченность абонентов приборами учёта расходы воды более 80%.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью администрации муниципального образования  г. Горбатов. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марок ЭЦВ и GRUNDFOS различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Источником водоснабжения муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района являются артезианские и родниковые воды.

3. Станции водоподготовки в МО г. Горбатов Павловского муниципального района отсутствуют.

4. Водопроводная сеть на территории МО г. Горбатов, имеет высокую степень изношенности и требует замены отдельных существующих трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

2. Водозаборные узлы находятся в технически исправном состоянии.

3.3. Обоснование объёмов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2022 года учитывает

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населённых пунктов МО г. Горбатов являются артезианские воды, а так же родниковые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в МО г. Горбатов.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для МО г. Горбатов принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Нижегородской области и нормы водопотребления в МО г. Горбатов Павловского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – от 3,3 до 7,8 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,9 куб. м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Запасы подземных вод в пределах МО г. Горбатов по эксплуатируемому водоносному горизонту в полном объёме неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории МО г. Горбатов сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

В населенных пунктах с централизованным водоснабжением водопроводные сети необходимо предусмотреть для возможного обеспечения 100%-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования  г. Горбатов Павловского планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населённых пунктах с центральным водопроводом;

- заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы);

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»  и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0.5 га;

-реконструировать сети с учетом гидравлических расчетов во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов холодной воды;

На этот период на обеспечение жителей МО г. Горбатов водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в МО г. Горбатов в срок до 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка водопровода | Ул. М. Горького – РЧВ Приокская | 2017г. |  |
| 2 | Замена участка водопровода | РЧВ Приокская – ул. Коммуны д.5 | 2017г. | 1,3 |
| 3 | Замена участка водопровода | Ул. М. Горького д. 26 – ул. М. Горького д.94 | 2017г. |  |
| 4 | Ремонт башни Рожновского, замена водоводаот скважины № 1 до башни, протяженностью 150 м.(труба ПЭ д.63мм.) | Ул. Строителей в г. Горбатов | 2018г. | 0,3 |
| 5 | Ремонт водопроводной башни | ул.Калинина в г.Горбатов | 2018г. | 0,5 |
| 6 | Ремонт водопроводной линии протяжённостью 200 м (труба ПЭ д.63 мм) | пер.Тургенева в г.Горбатов | 2018г | 0,2 |
| 7 | Замена водопроводной линии протяженностью 2000 м. | Д. Попадьино | 2019г. | 2 |
| 8 | Замена водонапорной башни | Ул. Мира в с. Чмутово | 2019г. | 1 |
| 9 | Ремонт линии водопровода протяженностью 300 м. д. 100 мм. | ул. Островского в г. Горбатов | 2019г. | 0,4 |
| 10 | Ремонт насосной станции | ул. Приокская в г. Горбатов | 2020г. | 0,5 |
| итого |  |  |  | 6,2 |

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод  системы водоотведения существует в г. Горбатов и с. Чмутово. Канализационными сетями охвачена территория многоэтажной жилой застройки по ул. Ломоносова г. Горбатов. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических труб диаметром от 100 мм до 250 мм и имеют. Общая протяжённость канализационных сетей муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района составляет порядка 2,0 км. Канализационными сетями охвачено менее 10 % территории жилой застройки МО г. Горбатов.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в г. Горбатов в настоящее время  отсутствуют.

Другие населённые пункты МО г. Горбатов не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что может привести к загрязнению территории.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время МО г. Горбатов Павловского муниципального района  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 10 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объёмов перекачивания сточных вод привели к физическому износу напорных систем водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие МО г. Горбатов в целом.

4.3.Перспективные расчётные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО г. Горбатов, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории МО г. Горбатов предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт напорной канализации (труба ПНД 110 мм. 500 м.) | г. Горбатов ул. Ломоносова | 2018г. | 0,5 |
| 2 | Ремонт напорной канализации (трубу ПНД 110 мм. 500 м.) | г. Горбатов ул. Ломоносова | 2019г. | 0,5 |
| 3 | Ремонт напорной канализации (труба ПНД 110 мм. 800 м.) | г. Горбатов ул. Ломоносова | 2020г. | 0,8 |
| 4 | Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 100 м³/сутки | Г. Горбатов | 2019г. | 6 |
| итого |  |  |  | 7,8 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории МО г. Горбатов предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётам всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2017 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведённым в схеме с учётам пересчитывающих коэффициентов.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Реализация мероприятий программы предполагается за счёт денежных средств муниципального бюджета с привлечением средств районного, областного, федерального бюджетов.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2017-2022 годах составляет:

- всего – 14 млн. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования  г. Горбатов Павловского муниципального района в необходимых объёмах и необходимой точке присоединения на период с 2017 до  2022 г.г.