Сельский Совет муниципального образования

Варежский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

26.04.2017											 № 20

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Варежский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  от 28.12.2016г. № 498 «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.09.2012 N 2017-р "Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области",  Уставом муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области, сельский совет муниципального образования Варежский сельсовет Р Е Ш И Л:

1.Принять согласно приложения «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области».

2.Решение сельского Совета от 15.10.2013года № 24 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области считать утратившим силу

3.Обнародовать настоящее решение сельского Совета в соответствии с Уставом муниципального образования Варежский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области через сельские библиотеки с.Вареж и д.Пурка и разместить на официальном сайте Павловского муниципального района

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (председатель Малыгина С.В.)

Глава муниципального образования	 С.А.Соснихина

Приложение

к решению сельского Совета

муниципального образования

Варежский сельсовет

Павловского муниципального района

Нижегородской области

от  26.04.2017  N20

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАРЕЖСКОГО сельСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО МУниципального района

НИЖЕГОРОДСКОЙ области

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области является:

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.09.2012 N 2017-р "Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области".

4)  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варежского сельсовета Павловского муниципального района на 2012- 2020 годы, утвержденная решением Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области от 03 сентября 2012 года № 33.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации муниципального унитарного предприятия «Водоканал», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Варежского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Варежский сельсовет расположен в юго-западной части Павловского   района Нижегородской области.

Площадь муниципального образования составляет –  5675  га

Численность населения (2017 г.) - 1371 чел

Общая площадь жилищного фонда (2017г.)- 41,1тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные родниковые воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории муниципального образования Варежского сельсовета расположены каптажи 10 шт., которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  муниципального унитарного предприятия «Водоканал».(далее –МУП «Водоканал»

Имеются 2 скважины с высоким содержанием минеральных солей, вода которых используется только для хозяйственных нужд.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Водоканал»,  в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключение потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), и ввод их в эксплуатацию с опломбировкой;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Водоканал», осуществляется наличным и безналичным расчетом.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная по группам населенных пунктов или по отдельным населенным пунктам,  тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение, на нужды сельхозпредприятий.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения являются восходящие родники, расположенные в основном на склонах или в оврагах. Забор воды осуществляется через насос, установленный в резервуарах чистой воды (РЧВ) или в каптажных камерах.

Каптажные камеры изготовлены из кирпича, внутренние стенки камеры оштукатурены. В с.Вареж, д.Лохани, д.М-Иголкино, д.Б-Иголкино каптажные камеры изготовлены из металла. В д. Ново, д.Аксентьево, д.Чирятьево каптажные камеры выполнены из срубов.

Из родников вода по трубе самотёком поступает в накопительную ёмкость (РЧВ) и далее насосом в распределительную сеть до потребителей. Распределительная сеть включает в себя башню «Рожновского», трубопровод и водоразборные колонки. Кроме колонок имеются дома с подключением внутреннего водопровода к распределительной сети. Перечень и характеристика водопроводных сетей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень и характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наимен-ование объекта | Место расположения | Дата постройки (год) | Износ,% | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | от каптажа до с.Вареж, по селу Вареж | 1977г. | 60 | Длина 3800м, материал:сталь ø57;76мм,полиэтилен ø40; ø50; колонок-12шт |
| 2 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Кряжи- д.Михалицы- д.Мошково- д.Липовицы | 1972г. | 70 | Длина 4700м, материал:сталь от ø40-102мм,полиэтилен от ø32 до ø63мм; колонок-9шт |
| 3 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Бандино,по деревни Бандино | 1974г. | 500 | Длина 1200м, материал:сталь от ø57- ø76мм,полиэтилен от ø40 до ø50мм; колонок-3шт |
| 4 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Пурка,по деревни Пурка и по деревни Криуша | 1972г.,1990г. | 60 | Длина 3300м, материал:асбет- ø125мм,сталь от ø57- ø89мм,полиэтилен от ø40 до ø100мм; колонок-13шт |
| 5 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Лохани,по деревни Лохани, и от д.Лохани до д.Юрьевец | 1987г. | 75 | Длина 6500м, материал: сталь от ø57- ø89мм,полиэтилен от ø40 до ø50мм; колонок-6шт |
| 6 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Ново по деревни Ново | 1985г. | 25 | Длина 1500м, материал: полиэтилен - ø50мм; колонок-3шт |
| 7 | Водопроводная сеть | от каптажа по д.Б.Иголкино,от д. Б.Иголкино до башни | 1975г. | 85 | Длина 1500м, материал: сталь- ø76мм, полиэтилен - ø50мм; колонок-5шт |
| 8 | Водопроводная сеть | от каптажа до с.М.Иголкино,по с.М.Иголкино | 1970г. | 70 | Длина 2500м, материал: сталь- ø76мм, полиэтилен - ø50мм; колонок-6шт |
| 9 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Аксентьево,по д. Аксентьево | 1971г. | 70 | Длина 1500м, материал: сталь- ø57мм- ø 89мм, полиэтилен – ø40мм; колонок-5шт |
| 10 | Водопроводная сеть | от каптажа до д.Чирятьево | 1973г. | 95 | Длина 1100м, материал: сталь- ø57мм, полиэтилен – ø40мм; колонок-1шт |
| 11 | Скважина | д.Юрьевец | 1988г. | 45 | Глубина 42м,насос погружной ЭЦВ-6-10-110 |
| 12 | Скважина | д.Лохани | 1983г. | 72 | Глубина 55м,насос погружной ЭЦВ-6-10-110 |

Все водопроводные сети укомплектованы погружными (глубинными) насосами марки ЭЦВ-6-10-110 с целью унификации процесса производства подачи воды. Кроме этого управление насосами осуществляется станциями управления «КАСКАД».

Поднято воды насосными станциями за год 48500 м3.

Объем потребления воды  населением 40500 м3 в год, при норме 3,071мз/мес-ц на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями 3500 м3, утечка и неучтенный расход воды составляет примерно 4500м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Группировка данных по типу благоустройства, количеству потребителей услуг ХВС, проживающих в жилых помещениях такова:

-водоснабжение из уличных колонок  658 домов, 482чел.

- водоснабжение с внутренним водопроводом, с местным выгребом 278 домов, 684 чел.

- водоснабжение из колодцев 140 домов, 205 чел.

В 2016 году Решением РСТ Нижегородской области от 09.12.2016г.№ 48/48 для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 44 руб/м3.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе семьи по Варежскому сельсовету составляют менее 10%, уровень собираемости  по Варежскому сельсовету 85%, доля получателей субсидий около 5%.

Вопросами по организации обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация сельского поселения. Всё имущество, находящееся на территории муниципального образования Варежский сельсовет, предоставляющее собой сооружения для подачи воды населению: каптажи, насосные станции, водопроводные сети, водопроводные башни, водоразборные колонки, скважины и прочее инженерное оборудование находится в имущественной казне Павловского муниципального района.

С целью оказания услуг по водоснабжению населения в соответствии с действующим законодательством указанное имущество передано в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» с постановкой на баланс.   Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются родниковые воды не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость,  которые являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Система  водоснабжения  Варежского сельсовета планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы и автономная.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Варежского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из систем централизованого водоснабжения.  Доля  проб  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не более  10%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения.

2. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

3. Наличие потерь воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Варежского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, ремонт насосного оборудования и ремонтом электрооборудования, выполнить ряд мероприятий: по обустройству насосных станций;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø40мм- Ø89мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Строительство (реконструкция,капитальный ремонт) водопроводных сетей необходимо планировать на перспективу  Ø 40-89 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины или каптажа. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Варежского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет в среднем 62%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» и администрации муниципального образования Варежского сельсовета необходимо запланировать мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет средств всех видов бюджетов на сумму 9000 тыс. рублей.   См таблицу 2 «Технические задания на разработку инвестиционных программ по холодному водоснабжению»:

Таблица 2. Технические задания на разработку инвестиционных программ

по холодному водоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Единица измерения | Примечание | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водонапорной башни в д. Пурка | Башня-1шт Водопровод-300 м диаметров 63 мм | Объем башни 25 м3 | Стоимость башни: 250 тыс. руб. (коммерческое предложение) | 2018г. |
| 2 | Замена участка водопровода в с. Вареж от РЧВ до ул. Молодежная | 1000 | м | ПНД диаметром 100 мм | 2019г. |
| 3 | Установка водоразборной колонки в верхней части д. Ново с колодцем для колонки и водопроводом | 100 | м |  | 2017г. |
| 4 | Замена проводов воздушной линии ЛЭП на СИП в д. Б-Иголкино | 80 | м | СИП 16 мм2 | 2017г. |
| 5 | Реконструкция помещения насосной станции и реконструкции РЧВ в д. Аксентьево | 1 шт | V=20м3 | Примерная стоимость работ составит 200-250 тыс. руб. | 2017г. |
| 6 | Реконструкция помещения насосной станции и реконструкция РЧВ в д. Чирятьево | 1 шт | Объем 5 м3 | Примерная стоимость работ составит не более 200 тыс.руб. | 2018г. |
| 7 | Замена участка водопровода по д. Бандино | 350 | м | Диаметр 50 мм | 2019г. |
| 8 | Реконструкция каптажа родников в д. Пурка | 1 шт | 3х3 м | Деревянный сруб высотой 1 м с двухскатной крышей Примерная стоимость работ 100 тыс. руб.) | 2017г. |
| 9 | Замена участков водопровода в с. М-Иголкино | I-500 II-500 III-500 | м м м | ПНД Диаметр 50 мм Диаметр 63 мм Диаметр 63 мм | 2020г. |
| 10 | Замена участка водопровода в д. Аксентьево | 500 | м | Диаметр 50-63 мм | 2020г. |
| 11 | Замена участка водопровода в д. Чирятьево | 300 | м | Диаметр 50 мм | 2021г. |
| 12 | Замена участков водопровода в д. Кряжи | 1000 | м | Диаметр 63 мм | 2018г. |
| 13 | Замена участка водопровода в д. Пурка по ул. Трудовая | 500 | м | Диаметр 50 мм | 2021г. |
| 14 | Замена участка водопровода в с. Вареж по ул. Школьная | 400 | м | ПНД диаметр 76 мм | 2024г. |
| 15 | Замена участка водопровода от насосной станции до ул. полевая в д. Лохани | 2000 | м | ПНД диаметр 50 мм | 2022г. |
| 16 | Замена участка д. Кряжи - д. Мошково | 1500 | м | Диаметр 50 мм | 2023г. |
| 17 | Замена участка водопровода по ул. Полевая д. Лохани | 750 | м | ПНД диаметр 76 мм | 2025г. |
| 18 | Замена участка водопровода в д. Б-Иголкино | 1000 | м | ПНД диаметр 50-76 мм | 2026г. |
| 19 | Замена участка д.Михалицы-д.Липовицы | 1000 | м | Диаметр 50 мм | 2027г. |
| 20 | Замена участков водопровода в д. Юрьевец | 300 | м | ПНД диаметр 50 мм | 2028г. |

6.1 Описание перспективных источников водоснабжения

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и документами территориального планирования с целью развития населенных пунктов с.Вареж, д.Криуша, д.Лохани, с.М-Иголкино планируется увеличить площади для индивидуального жилищного строительства. Источником водоснабжения будет являться система как централизованного так и автономного водоснабжения – скважины, располагаемые на земельных участках, находящихся в собственности граждан. Присоединяемая площадь и количество жилых домов планируемых к застройке, приведены в таблице 3.

Таблица 3.Присоединяемая площадь и количество жилых домов планируемых к застройке.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Присоединяемая площадь,(га) | Кол-во жилых домов,планируемых к застройке,(шт) | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Вареж административный центр | 46 | 150 | Скважина ( на группу домов) (общая или индивидуальная) |
| 2 | д.Криуша | 5 | 15 | централизованная сеть |
| 3 | д.Лохани | 50 | 160 | Скважина ( общая или индивидуальная) |
| 4 | с.М-Иголкино | 12 | 32 | централизованная сеть |
| ИТОГО по сельсовету |  | 113 | 357 |  |

Из таблицы видно что дома, планируемые к застройке, в с. Вареж и д. Лохани не планируется подключать к существующему централизованному водоснабжению из-за ограниченного дебита родников.

Целесообразно планируемые к застройке дома обеспечивать водой способом бурения автономных индивидуальных ( или общих)   по пользованию скважин.

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Варежского сельского Совета  базируются на основе разрабатываемого  плана отдельного объекта. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%. Планируется оборудование собственной системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих.   Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть: проведение мероприятий по установке септиков в индивидуальном порядке. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок возможно системой открытых каналов и лотков. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение мероприятий, обеспечивающих дома с внутренним водопроводом автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки. Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Ожидаемый эффект от реализации этой программы это снижение аварийности и уровня технологических нарушений на водопроводном хозяйстве (сетях) на 1,7%.